DIAGNÓSTICOS E Desafios para a Gestão dos Resíduos da Construção Civil no Município de Rio Claro-SP

Diagnosis and CHALLENGES OF THE WASTE MANAGEMENT OF THE CIVIL CONSTRUCTION OF THE BOROUGH OF rIO CLARO-S.P.

RESUMO

Diversas cidades têm sofrido com o grave problema relacionado ao elevado volume de resíduos gerados pela construção civil (RCC), tanto no caso de obras novas quanto em reformas e demolições, tratando-se de um fenômeno irreversível que está associado ao desenvolvimento urbano, ao aumento da população e a industrialização.

A necessidade de minimizar os problemas relacionados à degradação ambiental, urbana e à saúde pública, associados à má disposição dos resíduos, a adequação às legislações e a precariedade de uma gestão adequada, sugere a realização de trabalhos nessa linha, visando a uma melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.

A pesquisa apresentou como foco um diagnóstico dos resíduos de construção e demolição do município de Rio Claro-SP, apresentando subsídios para uma gestão adequada a grande quantidade de resíduos produzidos, apontando pesquisa investigativa de soluções pré-existentes e produzindo soluções alternativas, as quais poderão contribuir para uma política pública de arranjos produtivos locais no setor de gestão de resíduos da construção civil.

Palavras chaves: resíduos da construção civil, gestão adequada, degradação urbana e ambiental, impactos sócio-ambientais.

ABSTRACT

A lot of cities have suffered the serious problem about the high volume of waste caused by the civil construction, either in new construction works or in renovation and demolition, concerning with an irreversible phenomenon which is associated with the urban development, the population increasing and the industrialization.

The necessity of the minimization of the problems concerned to the environmental, urban and the public health degradation, associated with the bad way the waste is put down and the precariousness of the right conduct, suggests an achievement of some work in this way, having in sight a better life quality for the present and for the future generations.

The research will aim at a diagnosis of the waste of the construction work and demolition of the borough of Rio Claro-SP, showing subsidies for the proper management of waste produced, aiming at inquired research of preexisting solutions and producing alternative solutions, which can contribute to a public politics of local productive arrangement in the sector of management of the civil construction   waste.

Key Words: civil construction waste, proper management, urban and environmental degradation.

1. Introdução

Na atualidade, pode-se afirmar que, dentre os grandes problemas ambientais, encontram-se os impactos decorrentes da produção e da ausência ou precariedade do gerenciamento de resíduos sólidos provenientes das atividades humanas. Habitamos um País no qual as preocupações da população e do poder público em relação ao saneamento básico, ou seja, à qualidade de vida no meio urbano é algo recente.

O modelo falho de gerenciamento de resíduos no Brasil recai em imensos gastos públicos, uma vez que a falta de um tratamento adequado gera investimentos financeiros na coleta de resíduos e na assistência médica daqueles que estão expostos aos vetores relacionados ao mau acondicionamento e ausência de tratamento adequado dos resíduos.

A preocupação das indústrias da construção civil com o esgotamento dos recursos não-renováveis utilizados ao longo de sua cadeia de produção e com os custos e os prejuízos causados pelo desperdício de materiais e destino dados aos resíduos é fato recente, já que, através de leis, novas posturas estão sendo cobradas das prefeituras e dos geradores, havendo ainda a falta de fiscalização adequada para colocar em prática essa nova legislação.

A busca de soluções para a redução de resíduos sólidos gerados no ambiente urbano tem como metas: diminuir o impacto ambiental causado pela produção e destinação final dos resíduos sólidos; preservar a paisagem urbana, economizar os recursos naturais e melhorar a saúde pública.

Os resíduos gerados nas atividades construtivas têm parte da responsabilidade no quadro acima descrito. Originam-se em volumes expressivos, não recebem solução adequada, exigem grande quantidade de capital para serem mantidos a distância, pois são volumosos. Exercem impactos sobre o ambiente urbano e constituem local propício à proliferação de vetores de doenças, aspectos que aumentarão os problemas de saneamento e espaço nas áreas urbanas.

A existência de um trabalho conjunto entre sociedade e poder público se faz necessário para minimizar os problemas e incentivar novas atitudes. Portanto, para obter sucesso, é necessária uma visão global da situação, levantando e relacionando aspectos técnicos, jurídicos, espaciais, ambientais e sociais.

A escolha do município de Rio Claro como objeto de estudo está relacionada à necessidade de adequação à legislação do CONAMA no 307/2002 que prevê aos municípios a reelaboração de seus planos e programas de gerenciamento dos resíduos da construção civil e a adequação a Lei 13.305/2010 referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A referida Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece diretrizes para o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos, foi aprovada no Brasil, podendo ser considerada um importante instrumento para a elaboração dos planos municipais e estaduais.

Assim, considerando este cenário, surge a necessidade de se iniciar o processo de elaboração do projeto de uma política municipal de resíduos sólidos, a partir da qual poderão ser definidas diretrizes e normas visando à prevenção da poluição para proteção e recuperação da qualidade do meio ambiente e da saúde pública, através da gestão democrática e sustentável dos resíduos sólidos no município.

Nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa identificar e caracterizar os pontos de lançamento dos Resíduos da Construção Civil no município de Rio Claro-SP, propondo uma metodologia específica baseada na implantação de ECOPONTOS.

1.1 Análise referencial dos aspectos conceituais, quantitativos e normativos dos RCC

A necessidade de minimização dos problemas relacionados à degradação ambiental, urbana e à saúde pública, que estão vinculados à má disposição dos resíduos e à precariedade de um gerenciamento adequado, sugere a vários pesquisadores a realização de trabalhos nessa linha, visando a uma melhor qualidade de vida para as presentes e as futuras gerações.

Neste contexto, a questão da produção de resíduos da construção e demolição civil tem sido abordada com muita importância por diversos autores, pois se trata de um fenômeno irreversível que está associado ao desenvolvimento urbano, ao aumento da população e à industrialização.

É um fenômeno social de alta complexidade, pois envolve as ações de diversos atores da sociedade, por isso, é importante investigar e conhecer as particularidades de sua dinâmica como forma de obter dados para subsidiar um plano de ação para minimizá-lo, o que trará ganhos, ambientais sociais e econômicos para o município.

Pablos (1995), dentro desse contexto, coloca como questões fundamentais à necessidade de reciclar ou reaproveitar resíduos, como forma de recuperar matéria e energia, preservando recursos naturais, oferecendo uma menor degradação ao ambiente e proporcionando melhoria nas condições de vida da comunidade.

De acordo com Esteves (1997, p.2),

O resíduo da construção civil, visivelmente presente em todas as cidades de médio e grande porte, relaciona-se à falta de racionalização de todo o processo construtivo e a mão-de-obra pouco especializada. Esses resíduos são desprezados no ambiente sem qualquer critério, em regiões destinadas a receber grandes volumes ou em pontos clandestinos espalhados pela cidade, em geral pequenos terrenos dentro da malha urbana ou às margens de corpos d’água.

Pesquisas realizadas por Pinto (1999) indicam que as reformas e ampliações correspondem a aproximadamente 50% das remoções efetivas. Conclui-se que esse tipo de atividade é um dos maiores geradores de RCC em áreas urbanas, sendo desenvolvida quase sempre de maneira informal.

O mesmo autor propõe uma metodologia específica para a gestão diferenciada dos RCC, baseada na facilitação do descarte pela oferta de espaços adequados para captação, na diferenciação obrigatória dos resíduos captados e na alteração de seu destino, pela adoção, no caso dos resíduos de construção e demolição, da reciclagem enquanto alternativa economicamente atrativa e ambientalmente sustentável, o que preserva recursos não-renováveis e possibilita a valorização de materiais nobres, destinando-os ao atendimento de demandas sociais urgentes.

John & Agoyan (2000) apresentam os avanços recentes na gestão e reciclagem das diferentes frações de resíduos da construção e apontam oportunidades para o desenvolvimento futuro. Segundo os autores, no Brasil, a geração de resíduos de construção e demolição foi estimada em 65 milhões de toneladas por ano. Na região metropolitana de São Paulo, há cerca de 4,8 milhões de toneladas, correspondendo a aproximadamente 70% da massa dos resíduos sólidos urbanos. Os resíduos depositados ilegalmente na malha urbana causam diversos problemas exigindo uma gestão corretiva cara.

De uma forma geral, o ciclo ideal para a construção tenta aproximar a construção civil do conceito de desenvolvimento sustentável, entendido aqui como um processo que leva a mudanças na exploração de recursos, na direção dos investimentos, na orientação do desenvolvimento tecnológico e nas mudanças institucionais, todas visando à harmonia e ao entrelaçamento nas aspirações e necessidades humanas presentes e futuras. Este conceito não implica somente multidisciplinariedade, envolve também mudanças culturais, educação ambiental e visão sistêmica (ANGULO, 2000, p.61).

Assis (2002) propõe um modelo de gerenciamento integrado para os resíduos sólidos. Ressalta que apenas os resíduos gerados diretamente pelas atividades de construção e demolição representam massa igual ou superior ao lixo municipal. No Brasil, as estimativas existentes indicam uma geração entre 230 e 760 kg/ hab/ ano, variando entre 41% e 70% do resíduo gerado nos municípios. Os procedimentos de tratamento dos resíduos sólidos provenientes de construção, demolição e reformas são um grande desafio para os centros urbanos, sabe-se, no entanto, que um caminho para se obter ganhos consideráveis, tanto econômicos como para o ambiente, é promover seleção e a reciclagem na origem.

Campos (2002) destaca a valorização e/ou reciclagem dos resíduos da construção, pois isso  reduziria a exploração de jazidas naturais de agregados, diminuindo a poluição e gerando empregos.

Burgo (2002) busca um modelo de disposição adequada dos RCC no município de Bauru - S.P, para isso utilizou a visão aérea possuindo uma ampla visão referente a problemática dos resíduos no município., obtendo como alternativa pontos de coleta para a reciclagem dos mesmos.

A Resolução 307 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) entrou em vigor em 2003, ficando estabelecido o prazo máximo de 12 meses para que os municípios e o Distrito Federal elaborassem seus Planos Integrados de Resíduos da Construção Civil, contemplando os programas municipais de gerenciamento de resíduos da construção civil.

Marçal (2003, p. 225) ressalta que “a ausência de gerenciamento desses resíduos por parte das administrações municipais tem ocasionado significativo aumento nos custos de limpeza pública e degradação ambiental nas áreas de descarte”. Diante desses fatos, faz-se necessário planejar políticas de desenvolvimento sustentável para o setor de construção civil.

Na busca de soluções para essa problemática, o autor citado acima, propôs em 2005 uma gestão de resíduos da construção e demolição como uma prática essencial para minimização da problemática. De acordo com o mesmo, gerenciar o enorme volume diariamente produzido é um dos principais desafios das administrações municipais. A disposição irregular de RCC em áreas inadequadas acarreta gravíssimos problemas ao meio urbano e causa degradação ambiental desses locais com a proliferação de vetores e doenças.

A indústria da construção civil constitui-se em uma das principais fontes de degradação ambiental, com enorme geração e deposição de resíduos das diferentes etapas do processo produtivo.

Segundo Pinto, 2004, p.54)

Os países europeus e o Japão, dada a sua densidade demográfica e a exigüidade de espaços para o alojamento de resíduos sólidos, possuem as políticas mais elaboradas e consolidadas, e em função de sua elevada industrialização e carência de recursos naturais, foram os pioneiros no desenvolvimento de esforços para o conhecimento e controle dos RCC

Na cidade de Araraquara, Pinto, et.al. (2004) realizou um Plano de Gerenciamento Integrado de RCC no município, levantando dados quantitativos e qualitativos dos resíduos, propondo um adequado gerenciamento.

Pinto (2005) propõe junto ao SindusCon-SP uma gestão ambiental de resíduos da construção civil. Ressalta que a construção civil é conhecida como uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, e, por outro lado, comporta-se, ainda, como uma grande geradora dos impactos ambientais, quer seja pelo consumo dos recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. Como conciliar uma atividade produtiva dessa magnitude com as condições que conduzam a um desenvolvimento sustentável?

De acordo com Soares (2006, p.12)

A ausência de uma política abrangente em todas as esferas do poder (federal, estaduais e municipais) faz com que ocorra a degradação ambiental em áreas urbanas, ocasionando densidades demográficas elevadas, diversidade de atividades e funções incompatíveis nas cidades além da carência de áreas para disposição adequada dos resíduos.

Neste sentido, torna-se necessário conhecer os principais aspectos envolvidos na gestão dos resíduos sólidos e suas implicações sobre o meio ambiente, nas etapas de coleta, transporte e destino final.

Oliveira (2007) realizou a identificação, a classificação e a avaliação dos RCC no município de Bauru- SP, visando a uma gestão integrada de tais resíduos. Segundo a autora, a cidade está em crescimento, e em cinco anos o número de pontos detectados subiu de 50 para 183 pontos.

1.2 Aspectos Conceituais de Resíduos Sólidos

Os resíduos da construção civil (RCC) fazem parte dos resíduos sólidos urbanos (RSU), sendo que esses representam uma parte significativa do montante de resíduos gerados nos municípios.

CLASSIFIÇÃO DOS RESÍDUOS ABNT NBR 10004

Definições:

RESÍDUOS SÓLIDOS: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade e pode, ser de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isto soluções técnicas e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia disponível.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos realiza uma diferenciação entre resíduo e rejeito, objetivando a percepção do resíduo com o seu valor econômico e social agregado e, consequente retorno ao processo industrial, através da logística reversa. Ela consagra um longo processo de amadurecimento de conceitos: princípios como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da ecoeficiência.

A referida política, afirma o valor agregado ao resíduo, desta forma o material considerado possível de reaproveitamento ou reciclagem não deverá ser encaminhado ao aterro sanitário. O rejeito, ou seja, aquele material onde não há possibilidades viáveis de reaproveitamento poderá ser enviado à disposição final.

Classificação dos resíduos:

Classe I - Perigosos

Basicamente provenientes das indústrias, são resíduos que, normalmente, contém produtos químicos que agridem o meio ambiente de forma dura e rápida. Com certeza, é o resíduo mais perigoso.

Exemplos: borra de tinta, óleos minerais e lubrificantes, resíduos com thinner, resíduos de sais provenientes de tratamento térmico de metais.

Classe IIA – Não-inertes (Poluentes)

São resíduos que, com o passar do tempo, sofrem algum tipo de alteração ou decomposição. Exemplos: papel, materiais orgânicos, lamas de sistemas de tratamento de águas, resíduos provenientes de limpeza de caldeiras e lodos provenientes de filtros-prensa.

Classe IIB - Inertes (agregativos)

São resíduos que tendem a demorar a sofrer qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo.

Exemplos: entulhos, sucata de ferro e aço.

É muito importante conhecer as características físicas e químicas dos resíduos, assim como suas tendências futuras, pois tais parâmetros possibilitam calcular a capacidade e tipo de equipamentos de coleta, tratamento e seu destino final.

Periculosidade dos resíduos:

Característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas (inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade patogenecidade), pode apresentar:

a)risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa, um aumento de mortalidade ou incidências de doenças, e/ou;

b) risco ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma inadequada.

Segundo Shalch (1996 p. 76), os resíduos sólidos devem ser classificados de acordo com a sua origem e biodegradabilidade, subdividindo em:

-Urbano: incluem restos de alimentos, embalagens, folhagens, RCC, comercial, limpeza de bocas de lobo, parques e serviços de saúde.

-Industrial: resíduos de diversas etapas do processo produtivo.

-Agrícola: incluem resíduos provenientes das atividades agropecuárias, desde embalagens de defensivos agrícolas até esterco animal.

-Radioativo: inclui o lixo atômico.

1.2.1 Resíduos da Construção Civil: classificação, origem e geração nas áreas urbanas

O IPT/CEMPRE (2000, p. 58) caracteriza “entulho” como o conjunto de fragmentos ou restos de tijolos, concreto, argamassa, aço, madeira, provenientes do desperdício na construção civil, de demolições ou reformas, geralmente inerte e com possibilidades de reaproveitamento.

A constituição dos rejeitos da construção civil é heterogênea e dependente das características de cada construção e do grau de desenvolvimento da indústria em uma determinada região. Esses resíduos são classificados, segundo a NBR 10.004 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, da seguinte maneira:

Classe IIB - Inertes

São resíduos que não sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. Exemplos: entulhos, sucata de ferro e aço.

É muito importante conhecer as características físicas e químicas dos resíduos, assim como suas tendências futuras, pois tais parâmetros possibilitam calcular a capacidade e tipo e equipamentos de coleta, tratamento e seu destino final.

São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Os resíduos da construção civil são classificados conforme o Art. 3º da Legislação Federal - Resolução Conama nº 307; como segue:

“Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução, da seguinte forma:

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações, componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;

Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.”

A classificação dos materiais, em suma, pode variar segundo a obra da qual se originam. Uma obra pode produzir somente materiais inertes, outras, não inertes ou até mesmo perigosos, como é o caso do resíduo resultante do trabalho com telhas de amianto, cujo pó é altamente cancerígeno.

A indústria da construção civil apresenta um índice elevado de perdas causadas por fatores como falhas ou omissões na elaboração  e na execução dos projetos, a má qualidade dos materiais, o acondicionamento impróprio dos materiais, a má qualificação da mão-de-obra, a falta de equipamentos e o uso de técnicas adequadas da construção, a falta de planejamento na montagem dos canteiros de obra, a falta de acompanhamento técnico na produção e ausência de uma cultura de reaproveitamento e reciclagem dos materiais (Schenini, 2004, p 3). Esses dados podem ser observados na tabela 1.

Praticamente todas as atividades desenvolvidas na construção civil são geradoras de resíduos, comumente chamado entulho ou resíduo da construção civil. Segundo PINTO (2003, p. 50), é aceitável a afirmação de que a perda varia entre 20 e 30% da massa total de materiais para a construção empresarial (construção residencial em edifícios), a depender do nível tecnológico do construtor.

Outro fator preocupante refere-se à dispersão espacial do setor, onde ainda se deve considerar a distância e o meio de transporte. Destaca-se como exemplo o fato de cerca de 80% da energia utilizada na produção do edifício ser consumida na produção e transporte de materiais (JOHN, 2000).

No Brasil, os RCC também atingem elevadas proporções da massa dos resíduos sólidos urbanos: variam de 41 a 70% (PINTO 2003). Essa grande massa de resíduos, quando mal gerenciada, degrada a qualidade da vida urbana e sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública.

Tabela 1 - Perda de materiais em processos construtivos convencionais

| Materiais | PINTO (1) | Soibelman (2) |
| --- | --- | --- |
| Concreto usinado | 1,25 | 13 |
| Aço | 26 | 19 |
| Blocos e Tijolos | 13 | 52 |
| Cimento | 33 | 83 |
| Cal | 102 | ----- |
| Areia | 39 | 44 |

1-Valores referentes a uma obra

2-Média referente a cinco obras

Fonte: PINTO, 1999, adaptado.

A grande parte do problema das perdas na construção civil está relacionada à falta de um projeto ou à precariedade do mesmo. Além da falta de equipamentos de qualidade e de mão-de-obra qualificada.

Sabe-se que a maior quantidade de perdas está relacionada às construções realizadas por conta própria, ou seja, aquelas em que o próprio proprietário executa a obra ou contrata indivíduos sem a menor qualificação.

Uma vez gerado e não reaproveitado na obra, o entulho será removido e disposto em outro local. As alternativas corretas de destino dos RCC incluem a utilização como material para aterro em obra civil; o envio para aterro sanitário ou aterro específico, usualmente denominado de aterro de inertes; segregação e reciclagem para emprego em construção civil.

A maioria dos municípios brasileiros não possui uma gestão adequada para os RCC, desrespeitando as leis que infelizmente não são fiscalizadas, nem recebem punições adequadas.

A prática adotada pela maior parte das prefeituras é tratar os RCC como lixo, ou seja, o seu valor agregado não é aproveitado. Os resíduos são depositados clandestinamente em áreas de vegetação nativa, margens de rios, terrenos baldios, causando graves impactos ambientais e diversos problemas à saúde pública.

Algumas prefeituras realizam a limpeza desses terrenos, levando os RCC para os lixões ou aterros sanitários, comprometendo a vida útil do aterro e desrespeitando a Resolução do CONAMA 307.

A prática de gestão inadequada dos RCC gera elevados custos sociais e financeiros para a população e para a prefeitura, já que esse cenário está relacionado à degradação da qualidade de vida urbana em aspectos como enchentes, poluição visual, assoreamento de rios, proliferação de vetores de doenças, entre outros. Isso gera gastos às prefeituras com medidas corretivas e emergências que não resolveram os problemas expostos.

KILBERT (1995, p. 25), na busca de minimizar os problemas referentes à má gestão os RCC, propôs os seguintes princípios:

a. Minimizar o consumo de recursos (Conservar);

b. Maximizar a reutilização de recursos (Reuso);

c. Usar recursos renováveis ou recicláveis (Renovar/ Reciclar);

d. Proteger o meio ambiente (Proteção da Natureza);

e. Criar um ambiente saudável e não tóxico (Não Tóxicos);

f. Buscar a qualidade na criação do ambiente construído (Qualidade).

John e Agopyan (2003, p. 34) identificam algumas ações que direcionam para a redução da geração de menos resíduos na construção civil:

- mudanças de tecnologia para combater as perdas;

- aperfeiçoamento e flexibilidade de projeto;

- melhoria da qualidade de construção, de forma a reduzir a manutenção causada pela correção de defeitos;

- seleção adequada de materiais, considerando, inclusive, o aumento da vida útil dos diferentes componentes e da estrutura dos edifícios;

- capacitação de recursos humanos;

- utilização de ferramentas adequadas;

- melhoria da condição de estoque e de transporte;

- melhor gestão de processos;

- incentivo para que os proprietários realizem modificações nas edificações e não demolições;

- taxação sobre a geração de resíduos;

- medidas de controle de disposição;

- campanhas educativas.

De acordo com CASTRO (2003), devido à escassa legislação reguladora da questão dos RCC e, principalmente, a pouca fiscalização pelas autoridades competentes, a grande maioria dos municípios brasileiros destina seus RCC de forma inadequada e, em muitos casos, clandestina e irregularmente. Dentro da realidade santista, essas deposições irregulares são consideradas um problema grave e caracterizam-se principalmente por constituírem-se de entulho gerado em pequenas reformas. Observou que, junto a essas deposições irregulares, era nítida a presença de outros resíduos, tais como orgânicos, restos de poda, pneus e volumosos, dentre outros.

Os resíduos da construção podem vir acompanhados de materiais perigosos como latas de tinta e de solventes, restos de gesso, lâmpadas fluorescentes e outros resíduos que deveriam receber tratamento específico, antes de sua destinação final. Os principais impactos sanitários e ambientais relacionados aos RCC talvez sejam aqueles associados às deposições irregulares, uma conjunção de efeitos deteriorantes do ambiente local: comprometimento da paisagem, do tráfego de pedestres e de veículos e da drenagem urbana, atração de resíduos não inertes, multiplicação de vetores de doenças e outros efeitos” (PINTO, 2001, p. 71).

A média realizada por PINTO (1999), apud JOHN (2000), para a geração de RCC nas cidades de Jundiaí, Campinas, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Salvador, Santo André, São José dos Campos e Vitoria da Conquista, foi de 510 kg/hab/ano.

Desta forma, podemos constatar que a gestão adequada dos RCC é uma questão de saúde pública e ambiental. Assim, torna- se indispensável a  reciclagem dos resíduos, juntamente com práticas de educação ambiental para o menor desperdício de materiais nas obras. A reciclagem dos RCC diminui a retirada de recursos naturais, permite a utilização de materiais a custos mais baixos e diminui a quantidade de áreas para dispor esses resíduos tão volumosos.

Dada a dimensão do problema e a abrangência do impacto que a atividade da construção civil exerce sobre o ambiente, a economia e sobre o homem, é necessário que a sociedade em toda a sua dimensão - governamental, privada e organizações não-governamentais - contribuam para a busca de soluções racionalizadoras, visando ao equilíbrio entre o econômico e a sustentabilidade.

No município de Rio Claro diagnosticou-se inúmeras áreas com presença de disposição inadequada de RCC e esse fato pode ser relacionado a existência de um grande número de auto construções onde uma grande quantidade de material é desperdiçado sendo que, muitas vezes, não há contratação de um serviço de caçamba.

Relaciona-se a esse fato, a presença de outros tipos de resíduos junto aos inertes. Em vários pontos verificou-se que havia junto aos inertes, resíduos orgânicos, eletrônicos e de poda e capina. A prática acarreta degradação ambiental, uma vez que pode ocorrer aterramento de nascentes e assoreamento de mananciais, além da contaminação de solo, da água do ar, cabendo ressaltar a proliferação de vetores e doenças.

1.3 - A Produção de Resíduos Sólidos na História

O homem primitivo retirava da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência, utilizando instrumentos rudimentares e trabalho coletivo. Pela pequena quantidade populacional e pela ausência de materiais descartáveis, os resíduos gerados eram decompostos de forma gradativa pela natureza.

O ser humano durante milênios viveu quase que exclusivamente da coleta de frutos, da captura de animais silvestres e praticando apenas a cultura de subsistência. Durante esse longo período da evolução da humanidade, as quantidades de lixo deveriam ser incipientes e a constituição química predominantemente orgânica e biodegradável (Leite, 2001, p.46).

Segundo Figueiredo (1995, p. 24),

No período classicamente denominado Idade dos Metais, surge a metalurgia, representando um marco das relações do homem com a natureza. Uma análise desse período conduz a três fatores que influenciaram nas relações do homem com o meio. O primeiro foi o aumento das taxas de geração de lixo de forma concentrada em função do processo de urbanização. O segundo fator diz respeito às alterações provocadas no meio natural, em função do surgimento e crescimento das cidades. O terceiro fator implica no domínio do homem em atividades que implicam na alteração das concentrações de elementos dispersos na natureza.

A produção quantitativa de lixo não é um acontecimento apenas da atualidade. Através da literatura, pode-se perceber que, desde as mais antigas civilizações, o homem já se deparava com o problema de como se ver livre de seus resíduos. Hoje não apenas a quantidade, como também a qualidade dessa produção, têm-se tornado um grande problema.

O homem primitivo basicamente produzia resíduos orgânicos ou inertes decorrentes da própria matéria- prima de que fazia uso. Esses homens eram nômades, por isso, não se deparavam com o problema da disposição de seus resíduos, pois estes eram assimilados pela capacidade de suporte da Terra.

Observar o tempo vivido é uma boa medida, visto que os hábitos desenvolvidos no passado nos fornecem bons exemplos de como a humanidade vem se relacionado com seus resíduos e com o meio em que vive.

1.3.1 - A Produção de Resíduos Sólidos na Atualidade

Segundo Troppmair (2000 p. 56), “o modelo de desenvolvimento adotado baseia-se na exploração intensiva dos recursos da natureza, a fim de alimentar as linhas de produção de uma sociedade que, a partir do século XVIII, tornou-se industrial”. Para essa sociedade, o progresso significa produzir induzindo um consumo cada vez maior.

Com a Revolução Industrial, novos produtos foram inseridos no mercado, sendo impactantes devido ao processo de fabricação e ao próprio consumo. Esses impactos se deram tanto na parte ambiental como social, através da exploração de recursos naturais e da classe trabalhadora.

O problema da produção de resíduos vem crescendo não apenas pelo aumento populacional e concentração da população urbana, mas também, pelo aumento no consumo per capita de produtos descartáveis e a dificuldade na sua disposição final.

Segundo Cortez (2000, p. 63), “o padrão de consumo da sociedade atual é um dos responsáveis pela problemática dos impactos originados pela grande quantidade de descartáveis despejados em nosso meio”. De acordo com o Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento, o consumo tem claras implicações sociais e ambientais, sendo que o ato de satisfazer nossas necessidades pode contribuir na exploração irracional do meio ambiente.

A imposição do modelo de economia de mercado e de ordenação social vigente, que incentiva a consumir, na verdade, está exacerbando a medida. O consumo de bens ultrapassa as reais necessidades dos indivíduos, que entram no supérfluo, acelerando o descarte de materiais transformados em lixo, além de requererem sempre mais insumos. Ricos, pobres e a classe média, todos são impelidos a comprar além das verdadeiras necessidades, envolvidos pelo aparato dos promotores de consumo (BERRÍOS, 2002, p. 12).

A forte tendência por aumentar os lucros, além do acentuado desejo em contar com bens e serviços desnecessários de uma parte da sociedade, fez com que a demanda por matéria – prima, energia e a geração de resíduos crescessem enormemente.

Em nossa sociedade consumista, os resíduos estão se tornando um assunto polêmico, milhões de toneladas de lixo são produzidas anualmente e pouco se faz para dar alternativas que possam desenfrear o crescimento crescente dos lixões e aterros sanitários

No Brasil, em particular, a falta de uma consciência ecológica na indústria da construção civil resultou em estragos ambientais irreparáveis, agravados pelo maciço processo de migração havido na segunda metade do século passado. As preocupações com esse tipo de resíduo pode ser considerada recente.

2. Metodologia de pesquisa

A metodologia de pesquisa iniciou-se com a consolidação do levantamento bibliográfico através de livros, teses, artigos, documentos da prefeitura municipal de Rio Claro e o estreito contato com pesquisadores e profissionais da área, manipulando dados e documentos, confrontando e inter-relacionando pesquisas acadêmicas e dados técnicos. Buscando a construção de um referencial teórico e conhecimentos de experiências sobre o tema.

Através de leituras e trabalhos de campo, avaliaram-se as experiências municipais, em cidades de médio porte da região, verificando os problemas e as potencialidades da aplicação de um Sistema de Gestão de RCC.

Com a finalidade de obter dados para o diagnóstico dos RCC no município de Rio Claro, o contato com especialista do Departamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Rio Claro- SP e da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente (SEPLADEMA) foram altamente relevantes, pois foram conhecidas as primeiras informações sobre a situação da gestão dos resíduos no município.

Com o objetivo de possuir uma visão mais ampla e real da situação dos RCC no município, foram realizados trabalhos de campo nas áreas de deposição dos resíduos entre os meses de março a dezembro de 2011.

Através das saídas a campo buscou-se o levantamento dos seguintes aspectos dos locais:

a) Problemas sociais: a proximidade com as áreas residenciais, gerando desvalorização da área; o tráfego de veículos pesados e a geração do subemprego (“catadores”) nos bolsões, uma vez que o valor dos materiais coletados é muito pequeno;

b) Problemas ambientais: proximidade das áreas de preservação permanente, próximos a mata nativa e a mananciais; assoreamento de rios; poluição visual; poluição do solo e das águas;

c)Problemas sanitários: a presença de animais e vetores de doenças nos locais; a presença de outros tipos de resíduos, tais como: resíduos domiciliares, volumosos, industriais, podas, comercial e industrial.

Para o recolhimento dos dados dos trabalhos de campo, foi utilizada uma ficha de caracterização preenchida a cada visita. Através dessa ficha pôde-se pontuar os principais aspectos propostos na pesquisa.

Através da ficha de caracterização (abaixo), buscou-se avaliar os seguintes critérios:

- Uso do entorno: objetivando demonstrar o impacto de vizinhança gerado pela presença do bolsão.

- Presença de queimadas: geralmente promovida pela vizinhança, atraindo os animais para as residências.

- Presença de córregos e vegetação nativa;

- A manutenção do terreno pela prefeitura municipal;

-  Infraestrutura do local.

Figura 1- Ficha de caracterização de campo.

-Tipos de resíduos encontrados:

a) Resíduos da Construção Civil: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc. Encontrados em reformas, construções ou demolições.

b) Resíduos domiciliares: aqueles originados das atividades humanas cotidianas, tais como restos de alimentos e embalagens diversas.

c) Podas: resultados das varrições, podas e cortes de árvores.

d) Resíduos de serviços de saúde: relacionados aos resíduos originados de simples procedimentos médicos a cirurgias.

e) Resíduos industriais: originados de diversas atividades industriais, podendo incluir resíduos perigosos à saúde pública e ao ambiente.

f) Resíduos comerciais ou de serviços: essa categoria é composta, basicamente, por grande quantidade e diversidade de embalagens.

e) Resíduos volumosos: inclui aqueles relacionados ao descarte de móveis e pneus.

Optou-se pela coleta de registros na forma de fotografias, com o objetivo de facilitar, por meio da imagem fotográfica, a compreensão e a escala do problema.

Para a identificação de impactos sanitários e ambientais decorrentes da deposição irregular de RCC foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica, a fim de contextualizar a problemática da degradação ambiental em áreas urbanas, dentre outras questões pesquisadas.

Através do estudo do Relatório Ambiental Preliminar Aterro de Inertes do Município e contato com funcionários do Departamento de Resíduos Sólidos, foi possível mapear a área adequada para a construção do aterro de inertes.

3. Resíduos da Construção Civil (RCC)

O resíduo da construção civil (RCC) faz parte dos resíduos sólidos urbanos (RSU), sendo que esses representam uma parte significativa do montante de resíduos gerados nos municípios.

PABLOS (1995), dentro desse contexto, coloca como questões fundamentais à necessidade de reciclar ou reaproveitar resíduos, como forma de recuperar matéria e energia, preservando recursos naturais, oferecendo uma menor degradação ao ambiente e proporcionando melhoria nas condições de vida da comunidade.

De acordo com ESTEVES (1997, p.2), o resíduo da construção civil, visivelmente presente em todas as cidades de médio e grande porte, relaciona-se à falta de racionalização de todo o processo construtivo e a mão-de-obra pouco especializada. Esses resíduos são desprezados no ambiente sem qualquer critério, em regiões destinadas a receber grandes volumes ou em pontos clandestinos espalhados pela cidade, em geral pequenos terrenos dentro da malha urbana ou às margens de corpos d’água,

Pesquisas realizadas por PINTO (1999) indicam que as reformas e ampliações correspondem a aproximadamente 52% das remoções efetivas. Conclui-se que esse tipo de atividade é um dos maiores geradores de RCC em áreas urbanas, sendo desenvolvida quase sempre de maneira informal.

JOHN & AGOPYAN (2000) apresentam os avanços recentes na gestão e reciclagem das diferentes frações de resíduos da construção e apontam oportunidades para o desenvolvimento futuro. Segundo os autores, no Brasil, a geração de resíduos de construção e demolição foi estimada em 65 milhões de toneladas por ano. Na região metropolitana de São Paulo, há cerca de 4,8 milhões de toneladas, correspondendo a aproximadamente 70% da massa dos resíduos sólidos urbanos. Os resíduos depositados ilegalmente na malha urbana causam diversos problemas exigindo uma gestão corretiva cara.

De uma forma geral, o ciclo ideal para a construção tenta aproximar a construção civil do conceito de desenvolvimento sustentável, entendido aqui como um processo que leva a mudanças na exploração de recursos, na direção dos investimentos, na orientação do desenvolvimento tecnológico e nas mudanças institucionais, todas visando à harmonia e ao entrelaçamento nas aspirações e necessidades humanas presentes e futuras. Este conceito não implica somente multidisciplinariedade, envolve também mudanças culturais, educação ambiental e visão sistêmica (ANGULO, 2000, p.61).

ASSIS (2002) propõe um modelo de gerenciamento integrado para os resíduos sólidos. Ressalta que apenas os resíduos gerados diretamente pelas atividades de construção e demolição representam massa igual ou superior ao lixo municipal. No Brasil, as estimativas existentes indicam uma geração entre 230 e 760 kg/ hab/ ano, variando entre 41% e 70% do resíduo gerado nos municípios. Os procedimentos de tratamento dos resíduos sólidos provenientes de construção, demolição e reformas são um grande desafio para os centros urbanos, sabe-se, no entanto, que um caminho para se obter ganhos consideráveis, tanto econômicos como para o ambiente, é promover seleção e a reciclagem na origem.

CAMPOS (2002) destaca a valorização e/ou reciclagem dos resíduos da construção, pois isso  reduziria a exploração de jazidas naturais de agregados, diminuindo a poluição e gerando empregos.

BURGO (2002) busca um modelo de disposição adequada dos RCC no município de Bauru - S.P, através da localização aérea e caracterização desse tipo de resíduo, obtendo como alternativa a reciclagem dos resíduos.

A Resolução 307 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) entrou em vigor em 2003,  ficando estabelecido o prazo máximo de 12 meses para que os municípios e o Distrito Federal elaborassem seus Planos Integrados de Resíduos da Construção Civil, contemplando os programas municipais de gerenciamento de resíduos da construção civil.

A ausência de uma política abrangente em todas as esferas do poder (federal, estaduais e municipais) faz com que ocorra a degradação ambiental em áreas urbanas, ocasionando densidades demográficas elevadas, diversidade de atividades e funções incompatíveis nas cidades além da carência de áreas para disposição adequada dos resíduos. (SOARES, 2006, p.12).

Neste sentido, se faz necessário conhecer os principais aspectos envolvidos na gestão dos resíduos sólidos e suas implicações sobre o meio ambiente, nas etapas de coleta, transporte e destino final.

Verifica-se que os Resíduos da Construção Civil fazem parte do montante de Resíduos Sólidos Urbanos e devem ser tratados com muita relevância, pois correspondem a maior quantidade de resíduos produzidos no ambiente urbano e sua disposição inadequada pode gerar muitos problemas ambientais e de saúde publica, em muitos municípios, a quantidade gerada ainda é desconhecida. Além disso, o setor da construção civil é responsável por 15 a 50% do consumo dos recursos naturais, sendo certamente o maior gerador de resíduos de toda a sociedade (John e Agopyan, 2003, p. 23).

O direcionamento da gestão dos RCC está associado ao gerenciamento dos pequenos volumes de resíduos nas áreas denominadas ECOPONTOS buscando a redução e reutilização através da triagem dos materiais e posterior reciclagem e retorno a indústria da construção civil, sendo que apenas os materiais que não podem ser aproveitados devem ser encaminhados ao aterro de inertes.

GESTÃO INTEGRADA DOS RCC

PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DOS RCC

PROJETOS DE

GERENCIAMENTO DOS RCC

PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL PARA REDUCAO

DA GERACAO DOS RCC NA FONTE

CADASTRO DOS

PEQUENOS

GERADORES

CADASTRAMENTO

DOS

TRANSPORTADORES

REDUÇÃO

REUTILIZAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS RCC

ÁREAS

LICENCIADAS

PARA PEQUENOS

VOLUMES

TRIAGEM DOS MATERIAIS NA ORIGEM

ÁREA LICENCIADA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DOS RCC

RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA

OUTRAS DESTINAÇÕES

(PLÁSTICOS, PAPEL/PAPELÃO,METAIS,

VIDROS,MADEIRAS,ALUMINIO ETC...

RESÍDUOS PASSÍVEIS DE

REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM

ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO

CIVIL ( TIJOLOS, BLOCOS,

AZULEJOS, CONCRETO,

ARGAMASSAS, SOLO *

MERCADO

RECICLÁVEIS

RESÍDUOS NÃO

APROVEITÁVEIS

RESÍDUOS

DA RECICLAGEM

MATERIAIS

RECICLADOS

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

FINAL

REUSO NA

CONSTRUÇÃO CIVIL

Figura 2 : Fluxograma para Gestão Integrada dos RCC

Fonte: MARQUES, 2004, adaptado.

Outro fator relevante relaciona-se ao cadastro dos caçambeiros do município, desta forma o processo de recebimento dos resíduos torna-se mais organizado e controlado, inibindo o recebimento de resíduos diversos.

As pequenas atividades construtivas, ou seja, autoconstruções e reformas geram pequenos volumes de resíduos que, na maioria das vezes, são transportados pelo próprio gerador ou por “carroceiros”, estes dispõem os resíduos em locais irregulares, causando inúmeros transtornos à vizinhança e ao ambiente. A limpeza desses locais é realizada, de uma forma não regular, pelo poder público, sendo que essa ação faz parte da ação denominada corretiva.

O cadastramento dos carroceiros e dos caçambeiros entra como parte do plano de gestão sustentável, já que, com isso, o município poderá contabilizar a quantidade de RCC recolhida e assim ordenar a quantidade de pontos coleta de pequenos volumes (ECOPONTOS) de que o município deve dispor.

Considera-se de muita relevância o cadastramento de todas as empresas voltadas para o recolhimento dos RCC para que ocorra o incentivo a educação ambiental dos funcionários, evitando a disposição em locais inadequados e a separação do material para posterior reciclagem

A intensa geração de RCC nos municípios brasileiros sugere que as municipalidades criem parcerias com empresas para a criação de uma usina de reciclagem de inertes, pois as medidas corretivas, além de envolver grandes quantidades de dinheiro (chegando a 20% do orçamento anual do Departamento de Resíduos Sólido, segundo a prefeitura, com limpeza nas áreas estudadas) não cria qualquer tipo de solução definitiva.

A reciclagem de RCC surge como uma medida que busca respostas para os problemas de esgotamento dos recursos naturais, tão utilizados no ramo da construção civil, para a diminuição no gasto de energia, para a melhoria na paisagem pública e a preservação do ambiente e da saúde pública.

Neste contexto, cabe ressaltar que a presença de uma usina de reciclagem de RCC no município seria de grande valia.

O ideal seria que todo o material resultante de construções, reformas e demolições fossem reaproveitados ou reciclados, porém, alguns materiais não são favoráveis a reciclagem, sendo dispostos nos aterros.

Segundo PINTO (2004), as principais ações a serem desenvolvidas para sustentar a implantação do aterro de inertes são:

- Desenvolver a regulamentação para o desenvolvimento e operação de aterro;

- Definir as áreas urbanas para a implantação do aterro;

- Impedir a operação de bota-foras;

- Organizar um banco de áreas para aterramento que possibilite aproximar a demanda e oferta de materiais.

A criação dessa usina remete a benefícios para o município, uma vez que parte dos resíduos que seriam dispostos em locais inadequados, passam por transformações e será novamente inserida na indústria de construção civil.

A usina  deve possuir cerca de 10.000 m2, possuindo três pátios:

1) Pátio de triagem.

2) Pátio de Trituração.

3) Pátio de Estocagem.

Os resíduos recebidos na usina são aqueles coletados pelas empresas de caçambas cadastradas, após o recebimento, os resíduos serão espalhados pela pá carregadeira e separados manualmente. Caso o resíduo esteja contaminado por outros, o mesmo perde a sua utilidade e será descartado. Neste contexto, cabe ressaltar a importância de pontos de recebimento e triagem desses resíduos para que possam ser aproveitados integralmente.

Com a implantação de uma ATT no município os descartes de grandes volumes obrigatoriamente terão que ocorrer na área destinada, sendo realizada a triagem do material e muitas vezes o processamento do material e obtenção do agregado, sendo que a compra desse deve ser incentivada e utilizada nas obras pela prefeitura. Essas ações resultaram na diminuição dos materiais a serem dispostos em locais inapropriados, na preservação de recursos naturais, no impedimento das ações dos bota-foras, na coação de coletores irregulares, além da preservação da paisagem urbana e da saúde pública.

A usina de reciclagem de inertes é um complemento para a gestão sustentável dos RCC, uma vez que nem todos os resíduos podem ser reciclados

A tabela 1 apresenta a diminuição do impacto ambiental com a realização da reciclagem de RCC.

Tabela 2: Redução de Impacto Ambiental (em porcentagem)

| Impacto Ambiental | Aço | Vidro | Cimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo de energia | 74 | 6 | 40 |
| Consumo de matéria-prima | 90 | 54 | 50 |
| Consumo de água | 40 | 50 |  |
| Poluentes atmosféricos | 86 | 22 |  |
| Poluição aquática | 76 |  |  |
| Resíduos em geral | 105 | 54 |  |
| Resíduos minerais | 97 | 79 |  |

Fonte: KANAYAMA, 1997, aput SCHENINI, 2004, adap.

Dessa forma, a reciclagem do resíduo gera uma grande redução nos custos para a prefeitura e para os geradores, minimiza a utilização dos recursos naturais, economiza energia, água e diminui a geração de poluente, além de contribuir com a saúde pública.

3.1 Políticas Públicas em RCC

Os RCC, dependendo de sua classificação, deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura ou deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas e especificas.

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Instituído pela Portaria MPO nº 134, de 18 de dezembro de 1998, como Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional, teve o seu escopo ampliado para Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBPQ-H no ano 2000, conforme disposto na Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000.

O PBQP-H desenvolve a organização do setor da construção civil em torno da melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva.

Envolve a qualificação de construtoras e de projetistas, a melhoria da qualidade de materiais, a formação e requalificação de mão-de-obra, a normalização técnica, a capacitação de laboratórios, a aprovação técnica de tecnologias inovadoras entre outras. As empresas que se qualificam no nível mais alto devem comprovar gestão correta dos RCC inclusive sua destinação adequada (PBQP- H 2003).

Resolução Estadual SMA 41 de 17 de Outubro de 2002- Secretaria do Meio Ambiente.

Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de RCC e inertes no Estado de São Paulo;

Norma Técnica para Áreas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (em regime de discussão na Câmara Ambiental da Construção Civil – Grupo de Trabalho – Resíduos – Julho 2003)

Apresenta normas para o licenciamento e operação de áreas de reciclagem de RCC.

Plano Diretor Municipal de Resíduos estabelece metas para a Gestão de RSU.

Minuta do Plano Diretor de Rio Claro:

Seção III

Dos Resíduos Sólidos

Artigo 114 – São objetivos da política de Resíduos Sólidos:

I - preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle efetivo do descarte de resíduos em áreas de mananciais;

II - implementar uma gestão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana;

III - promover oportunidades de trabalho e renda para a população de baixa renda pelo aproveitamento de resíduos domiciliares, comerciais e de construção civil, desde que aproveitáveis, em condições seguras e saudáveis;

IV – buscar soluções regionais consorciadas para a gestão dos resíduos no município;

V - minimizar a quantidade de resíduos sólidos por meio da prevenção da geração excessiva, incentivo ao reuso e fomento à reciclagem;

VI - o controlar e a fiscalizar os processos de geração de resíduos sólidos, incentivando a busca de alternativas ambientalmente adequadas;

VII - garantir o acesso de toda a população, inclusive dos assentamentos não urbanizados, aos serviços regulares de coleta de lixo;

VIII – promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica na gestão dos resíduos;

IX – desenvolver alternativas para o tratamento de resíduos que possibilitem a geração de energia;

X - responsabilizar objetivamente o prestador de serviço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambientais causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua atividade;

XI – estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de novas técnicas de gestão, minimização, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos;

XII – estabelecer diretrizes na Lei de Zoneamento urbano para a  instalação de atividades vinculadas ao ramo de reciclagem e congêneres.

XIII – Gerenciar, de forma Integrada os Resíduos da Construção Civil;

XIV - programa de educação ambiental e fiscalização, objetivando a conscientização da população no sentido de evitar a deposição de lixo em locais inadequados;

XV – Ampliar progressiva e continuadamente do Programa de Coleta Seletiva;

XVI - fiscalizar a implantação, disposição e tratamento de resíduo sólido industrial e do resíduo de saúde;

Parágrafo único: Estudos serão realizados, sob a coordenação  da SEPLADEMA, para a geração de energia no aterro sanitário, a partir da produção do Metano, incentivando os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL).

Artigo 115 – Será elaborado e implantado um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Lei no 2878/ 1997: obrigatoriedade do cadastramento e licenciamento dos carroceiros (veículos movidos à tração animal).

Lei no 7211/2004: estabelece normas para os caçambeiros de Rio Claro.

Lei no 3071/2004: obrigatoriedade de instalação de placas nas caçambas.

Observa-se que, a partir de 2002, há uma intensa produção de normas, planos, decretos, resoluções e leis voltadas para a valorização dos RCC, de forma a induzir o seu reaproveitamento, e para o reconhecimento, regramento e responsabilização de atores envolvidos com os RCC – geradores, operadores de aterros de resíduos da construção civil e áreas de transbordo e triagem, transportadores e gestores públicos.

A quase totalidade desses documentos são instrumentos legais de comando e de controle que pressupõem uma política eficiente. Porém, para que sejam realmente colocadas em vigor, serão necessárias grande fiscalização e conscientização dos atores envolvidos, portanto, muitos prazos para regularizações já foram excedidos e as pessoas envolvidas não foram penalizadas, incentivando a não prática das legislações.

Ao compararmos nossas políticas públicas, na área de resíduos, com a dos países desenvolvidos, notamos que estamos apenas no início de uma longa jornada em busca de legislações consistentes e que realmente punam os responsáveis por seu não cumprimento.

A exemplo do que foi abordado anteriormente, tem-se a Convenção de Basiléia, adotada a 22 de Março de 1989, que teve como objetivo controlar, em nível internacional, os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e de outros resíduos, estabelecendo normas para esses mesmos movimentos, de forma a assegurar a segurança ambiental e da saúde humana. Ainda no mesmo contexto, cabe citar a Convenção de Estocolmo, relativa aos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) que foi aprovada em 22 de Maio de 2001, reconhecendo os POPs como muito perigosos para a saúde humana e o ambiente, cuja emissão deve ser reduzida e eliminada o mais rápido possível.

A caminhada em direção a uma política eficaz de resíduos sólidos ainda está em fase de amadurecimento. Conclui-se  que os gestores devam ter um maior contato com os pesquisadores e com a sociedade para a elaboração das leis, dessa forma estas seriam mais consistentes e a população estaria presente no papel de fiscalizadora da prática correta das legislações especificas. As pessoas aprendem a defender e atuar apenas sobre aquilo que de fato conhecem e vivenciam.

Aplicação da Resolução 307 do CONAMA no município e a Política Nacional de 	Resíduos Sólidos (LEI 12.305/2010)

Em 2010, o Brasil produziu 60,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos, dos quais os dados brutos apontam que quase 31 milhões vieram de resíduos de novas construções e de demolições. É o que diz o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil, divulgado em abril de 2011 pela Abrelpe.

A partir da lei sancionada em agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), todos os municípios brasileiros terão que pôr em prática medidas que impeçam que esses materiais cheguem aos aterros.

Na lei, há a determinação de que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos seja aplicada uma ordem de prioridade de ações conforme sequência estabelecida pela legislação: redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos rejeitos. Com a vigência da lei, apenas os rejeitos poderão ser encaminhados para disposição em aterros, os demais materiais precisam passar por processos licenciados de aproveitamento”

Antes só o poder público municipal era responsável pela coleta dos resíduos sólidos. A partir da lei, isso passa a ser compartilhado com fabricante, distribuidor, comerciante e usuário”, diz.

Após a verificação das áreas de estudo, nota-se alguns problemas foram diagnosticados tornando-se clara a necessidade de  melhorias na gestão de RCC no município e adequação as legislações.	As áreas destinadas à disposição dos RCC não são licenciadas, portanto, apresentam inúmeros problemas que refletem no ambiente e na saúde público. Os RCC são colocados expostamente atraindo inúmeros resíduos. A maioria das áreas está inserida em APPs, resultando em inúmeros impactos ambientais.

Os agentes responsáveis pela coleta e pelo transporte dos resíduos não se encontram inseridos em diálogos com o poder público, dessa forma torna-se difícil a adequação de uma política única e sustentável de RCC.

Os resíduos são dispostos sem critério de separação, com isso, as possibilidades de reaproveitamento e reciclagem dos materiais tornam-se um pouco mais complexas, sendo assim a necessidade de implantação dos ECOPONTOS torna-se extremamente relevante.

Apenas a presença de uma usina de reciclagem não resolverá os problemas da má gestão dos RCC, a usina deve estar inserida num contexto que envolva agentes do poder público, privado e toda a comunidade buscando a diminuição do desperdício de materiais, a destinação correta prevendo a triagem, a reutilização e a reciclagem dos materiais e, caso não haja possibilidade de reutilização ou reciclagem, o resíduo deverá ser encaminhado ao aterro de resíduos da construção civil.

4. Discussão dos Resultados

4.1- Geração e coleta dos RCC no município

Os municípios brasileiros tiveram um crescimento urbano acelerado e sem planejamento, assim, em Rio Claro a realidade não foi diferente. Neste contexto, a indústria da construção civil apresentou grande destaque, pois é capaz de gerar crescimento econômico e melhorias sociais, porém, também pode ser vista como uma vilã, já que demanda grande quantidade de recursos naturais, gerando imensas quantias de resíduos.

Devido ao crescimento desordenado e acelerado, em Rio Claro, vários bairros surgiram de forma descentralizada, favorecendo a existência de grande quantidade de terrenos baldios, locais que se tornam muitas vezes atrativos para deposições de RCC.

Segundo o RAP (Relatório Ambiental Preliminar do Aterro de Inertes de Rio Claro) Marçal (2006, p. 219), “estimou-se uma geração em torno de 236, 5 toneladas dia em Rio Claro, ou seja, uma geração de 1, 25 Kg/hab/dia para a população atual”.

Segundo Suzuki (2007), a coleta e o transporte desses resíduos no município de Rio Claro dividem-se de duas maneiras:

Os grandes volumes: transportados pelas caçambas, cuja capacidade varia de 3 a 5 m3 , permanecendo na obra de três a sete dias.

Os pequenos volumes: transportados por carroceiros, com capacidade em levar até 0, 50 m3 .

Infelizmente, as questões relacionadas à coleta e ao transporte dos RCC estão atreladas a diversos problemas, já que não há fiscalização por parte da prefeitura, dando total liberdade para que diversas ilegalidades sejam praticadas. Dentre as práticas ilegais cabe destacar a posição errada das caçambas prejudicando o escoamento da água pluvial e a circulação dos pedestres; a ultrapassagem da capacidade da caçamba e a presença de diversos tipos de resíduos, dificultando uma possível triagem.

Figura 3 - Caçamba com presença de diversos resíduos e estacionada em local inadequado

Fonte: LOBO

No ano de 2004, a prefeitura municipal iniciou o emplacamento dos caçambeiros, isso contribuiria para que ocorresse inibição nas ilegalidades, o que não ocorreu. Espera-se que esse projeto seja retomado neste ano de 2008. A fiscalização seria uma medida de grande relevância para a minimização dos problemas, sugere-se que os alunos da UNESP  sejam convidados para estágios na prefeitura, com o objetivo de fiscalizar e cadastrar os transportadores de RCC.

Através da tabela abaixo, conclui-se a relevância do estudo, uma vez que a quantidade de RCC ultrapassa os outros RSU, desta forma medidas de gestões municipais tornam-se cada vez mais emergenciais.

Tabela 3 – Geração per capita do município de Rio Claro

| Resíduos | Geração (ton/dia) | Geração per capita |
| --- | --- | --- |
| Domiciliares | 120 | 2,04 |
| Construção Civil | 150 | 1,74 |

Fonte: Sedeplama, 2011, adaptado

Observa-se que a geração de RCC no município de Rio Claro assemelha-se a de outros municípios de médio porte, dessa forma as boas experiências já efetuadas no municípios devem ser tomadas como exemplos de aplicação.

A gestão adequada dos RCC apresenta grande relevância, já que esses apresentam parcela significativa junto as RSU. Pode- se observar na tabela abaixo, a geração de RSU no Brasil. Nota-se que a porcentagem gerada de resíduos inertes aproxima-se a quantidade gerada de resíduos residenciais.

Tabela 4 - Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil

| TIPO | PRODUÇÃO (t) | % PARTICIPAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Residência | 96.000,00 | 39,7 |
| Comercial | 32.055,00 | 13,3 |
| Indústria | 21.745,00 | 9 |
| Material Inerte | 91.813,00 | 38 |
| Total | 241.614,00 | 100 |

Fonte: Nicolau, M. C (2004) aput Junior, 2010.

Observa-se no município de Rio Claro um cenário de muitos problemas em relação aos RCC, já que estes são dispostos clandestinamente em terrenos baldios, juntamente com outros resíduos, tais como resíduos domiciliares, resíduos industriais, resíduos perigosos, de podas, entre outros. Essa prática causa transtornos à população local que acaba convivendo com os odores e com vetores de doenças, além de ser uma prática em total desacordo com as legislações específicas.

4.2 - Construção Civil em Rio Claro

Pode-se verificar que a indústria da construção civil obteve crescimento, nos últimos anos, no município. Segundo Junior (2006), a região de Rio Claro está localizada próxima ao centro da região mais desenvolvida do interior do Estado de São Paulo, a chamada “Califórnia Brasileira”. Geograficamente, sua situação é privilegiada: a região é servida por uma malha rodoviária (Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luiz), que a interliga a todo o país, inclusive ao Porto de Santos. Sabidamente é uma região de riqueza ímpar em argila.

Grande parte de suas indústrias tem relacão com a construcão civil, cabendo ressaltar a de tubos e conexões, de pisos e revestimentos, de fibras de vidro, entre outras. O aumento no número de empregos impulsiona as construções, já que as pessoas começam a ter possibilidades em investir em sua casa própria, porém, a maioria dessas construções são as denominadas “auto construções”, na qual muitos materiais são desperdiçados, impulsionando a geração de RCC.

A presença do elevado número de indústrias ligadas à construção civil, citado anteriormente, impulsiona a compra de materiais para a “auto contrução, já que o empregado consegue retirar o material doeseu local de trabalho com descontos e facilidade de compra.

4.2.1 – História do gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil no município.

Através de leitura de documentos e contato com funcionários da prefeitura municipal, podem-se observar, no decorrer dos anos, muitos obstáculos relacionados ao gerenciamento dos RCC. Nota-se que existiram inúmeros projetos, porém, com mudanças de dirigentes na prefeitura, os projetos acabam sendo modificados e muitas vezes inacabados.

O Decreto Municipal nº 3975 – de 22 de março de 1989 retrata a regulamentação de oito áreas para colocação de entulhos retirados das vias públicas.

Em 1992, foi formulado o primeiro diagnóstico da situação dos locais destinados a disposição de RCC. Desde a data citada, foi constatada a presença de inúmeros resíduos capazes de comprometer a saúde pública e o ambiente, sendo que em alguns pontos havia funcionários fiscalizando.

Constata-se a presença de mais 13 áreas clandestinas de deposição de RCC, apresentando inúmeros problemas tais como: áreas inseridas em APPs e presença de diversos resíduos.

No ano de 2002, a prefeito apresentou uma proposta para lei municipal referente aos RCC. A proposta está em acordo com a Resolução do CONAMA no  307, sugerindo a implantação de Ecopontos, a reciclagem de RCC, entre outras medidas, porém, a maioria das propostas ficou apenas no papel. (Proposta de lei no ANEXO 03).

Segundo Marçal (2004), em 1993, existiu um plano de melhoria na disposição final do entulho no município. Esse plano foi intitulado de “Sistema Integrado de Disposição de Entulho (SIDE)”. No documento eram tratados de maneira simples os tipos de resíduos urbanos, a necessidade da construção de um novo aterro. O entulho era tratado em um item à parte, no qual se afirmava que as áreas de disposição do entulho eram inadequadas e propondo uma solução para o problema e definindo onde o entulho seria despejado:

A -Definição de novos locais para a disposição de entulho

B- Implantação de nova sistemática e projeto

C -Reaproveitamento e reciclagem

D-Cadastramento, orientação e monitoramento de carroceiros caçambas e caminhões cata-entulho.

Trata-se de um adequado plano pois o município estaria em conformidade com a legislação vigente, além de contribuir com as questões sócias e ambientais locais, porém, as medidas ainda não foram implantadas integralmente.

No ano de 1996, foi proposta uma nova área cercada e vigiada (antigo Matadouro) para o recebimento de RCC, atualmente essa área é destina apenas para o recebimento de resíduos de poda e varrição, mesmo assim, o local recebe inúmeros resíduos em quantidade e qualidade.

Em 2004, foi realizado um projeto para a instalação de transbordo e triagem de pequenos volumes, mas devido às diferenças de interesses na prefeitura o projeto não foi executado.

Através dos arquivos da prefeitura, verifica-se que as reclamações da população a respeito dos transtornos relacionados à presença de inúmeros resíduos nos locais citados na tabela abaixo. Tais reclamações estão relacionadas a odores desagradáveis e presença de animais no local.

Analisando a presente tabela, conclui-se que grande parte das áreas utilizadas como depósitos de RCC são locais inapropriados, uma vez que temos a presença de APP, considerados locais de grande importância ecológica, onde apresenta a função de preservação de recursos hídricos, solo e da biodiversidade.

Tabela 5 - Classificação dos depósitos de entulho de Rio Claro

|  |  |  | # Porte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de áreas | Critérios | Material Predominante | Pequeno | Médio | Grande |
| 1 Erosão do Jd Bandeirantes | Área de Brejo | entulho de construções |  | X |  |
| 2 Erosão do Jd. Conduta | Área de Preservação Permanente | entulho de construções |  | X |  |
| 3 Erosão da Rua 6 | Área de Voçoroca | diversos |  |  | X |
| 4 Jd. Olinda | - | - |  |  |  |
| 5 Lagoa Wenzel | Área de Brejo | entulho de construções |  | X |  |
| 6 Erosão do Parque Mãe Preta | Área de Voçoroca | entulho de construções |  | X |  |
| 7 Jd. São Paulo | Área de Brejo | entulho de construções |  |  | X |
| 8 Jd. Mirassol | Área de Preservação Permanente | diversos |  |  | X |
| 9 Jd. São Paulo | Terreno Baldio | entulho de construções | X |  |  |
| 10 Jd. America | Terreno Baldio | diversos |  | X |  |
| 11 Estrada da Bomba | Margem de estrada | entulho de construções |  |  | X |
| 12 Vila Paulista | Área de Preservação Permanente | diversos |  | X |  |
| 13 Jd. Copacabana | Terreno Baldio | entulho de construções / doméstico | X |  |  |
| 14 Jd. Kennedy | Margem de estrada | entulho de construções / doméstico |  | X |  |
| 15 Margens da estrada de ferro | Margem de estrada | entulho de construções |  | X |  |
| 16 Vila Stecca | Terreno Baldio | entulho de construções | X |  |  |
| 17 Bela Vista | Margem de estrada | entulho de construções |  | X |  |
| 18 Cidade Nova | Área de Preservação Permanente | diversos |  | X |  |
| 19 Divisa com Sta Gertrudes | "Lixão Urbano"- * | diversos | X |  |  |
| 20 Estr Velha de Sta Gertrudes | * Margem da estrada (área particular) | diversos | X |  |  |
| 21 Rua 9 | Margem de estrada / A.P.P. | entulho de construções / vegetais |  | X |  |
| OBS. *Queima de Pneus |  |  |  |  |  |

Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Rio Claro

Em agosto de 2006, foi realizado o Relatório Preliminar para a implantação do aterro de inertes, mas as áreas propostas não foram licenciadas pela CETESB. Recentemente, segundo a prefeitura municipal, uma das áreas propostas anteriormente, foi licenciada e o aterro será construído.

Analisando o histórico das questões de RCC no município, verifica-se que existiriam e ainda existem inúmeros projetos que buscam soluções para um adequado gerenciamento dos RCC, porém, falta um maior diálogo entre os agentes público e privado.

4.3 Diagnóstico dos Impactos e variedade de resíduos encontrados nas áreas estudadas.

Após a realização das visitas técnicas e diálogo com a população local, tornou-se possível uma visão ampla dos impactos e dos tipos de resíduos depositados nos locais, bem como suas consequências para sociedade e para o ambiente.

De maneira geral, os tipos de resíduos encontrados nos pontos foram:

Resíduos Domiciliares: esse tipo de resíduo foi encontrado em alguns pontos do município, ocasionando odor desagradável, sendo atrativo para a presença de animais e insetos que podem vir acompanhados de doenças para a população local.

A presença de materiais recicláveis também é frequente, a, demonstrando que o projeto de coleta seletiva do município não atinge toda a população,

Observa-se a grande falta de conscientização e educação ambiental da população em lançar resíduos domiciliares em terrenos baldios, já que o município está servido, em sua totalidade, por um sistema de coleta de resíduos domiciliares.

Resíduos Volumosos: observou-se no município a presença desse tipo de resíduo que incluía, principalmente, sofás e madeira e móveis em geral. A existência desses resíduos descartados de forma inadequada não possui justificativa, já que o município possui o projeto Cata Treco.

Resíduos Industriais: devido à falta de fiscalização e à dificuldade encontrada por algumas indústrias para dispor seus resíduos, muitas acabam depositando-os clandestinamente nas áreas estudadas. Os impactos referentes a essa situação estão associados à contaminação do solo e das águas, já que grande parte dos pontos estão situados próximo a corpos d’ água e a contaminação de catadores que estão diariamente nos locais em busca de matérias para venda.

Resíduos de Poda e Capina: esse tipo de resíduo tem origem nos serviços de podas e cortes de árvores com geração particular ou pública.

As queimadas são um dos principais problemas relacionados a esse resíduo, principalmente, na época seca em que o fogo se alastra facilmente. A comunidade coloca fogo para que ocorra a diminuição do volume do resíduo e, muitas vezes, não tem consciência de que os animais que estavam no local irão buscar abrigo nas casas da vizinhança, aumentando os casos de picadas por animais peçonhentos.

Muitas das áreas estão próximas à vegetação nativa e essas queimadas podem contribuir para que ocorram prejuízos para a fauna e flora local. O município não recebe resíduos das áreas particulares, dificultando o controle. No próximo capítulo será abordada algumas alternativas.

Resíduos da Construção Civil: percebe-se a existência da deposição irregular desse resíduo não está relacionada a grandes volumes. Verifica-se que muitas áreas próximas dos pontos estudados são locais onde há várias reformas e construções executadas pelos próprios moradores, ou seja, sem a intervenção profissional da área. Em todas as áreas onde há deposição irregular de resíduos, tem-se presente os resíduos da construção civil.

Muitos desses resíduos são depositados nos corpos d’ água ou nas matas próximas as áreas estudadas, ocasionando um grande prejuízo ambiental.

Figura 4-  Presença de resíduos domiciliares: odores e animais.

Fonte: LOBO

Resíduos Volumosos: nas áreas estudadas, notou-se a presença desse tipo de resíduo que incluía, principalmente, sofás e pneus. Sabe-se que o pneu é um resíduo de fácil acumulação de água e possível foco de doença como a “dengue”, comum no município de Rio Claro. A existência de móveis usados demonstra a necessidade de um projeto “cata entulho”, para que os móveis possam ser recolhidos e, posteriormente, reutilizados ou descartados de maneira adequada.

Figura 5-  Pneus favorecendo o acúmulo de água e o surgimento de doenças.

Fonte: LOBO

Resíduos de Poda e Capina: existe apenas um local autorizado (“Matadouro”) pela prefeitura municipal para o recebimento desse tipo de resíduo, porém, a prática de deposição é comum em todas as áreas estudadas. Esse tipo de resíduo tem origem nos serviços de podas e cortes de árvores com geração particular ou pública.

As queimadas são um dos principais problemas relacionados a esse resíduo, principalmente, na época seca em que o fogo se alastra facilmente. A comunidade coloca fogo para que ocorra a diminuição do volume do resíduo e, muitas vezes, não tem consciência de que os animais que estavam no local irão buscar abrigo nas casas da vizinhança, aumentando os casos de picadas por animais peçonhentos.

Muitas das áreas estão próximas à vegetação nativa e essas queimadas podem contribuir para que ocorram prejuízos para a fauna e flora local.

Figura 6 - A grande quantidade de resíduos de poda e capina, misturada a outros resíduos no Matadouro.

Fonte: LOBO

O problema está relacionado ao grande quantidade gerada por dia, pois Rio Claro recebe o resíduo das cidades vizinhas. A solução estaria relaciona ao processamento e à reutilização em forma de adubo e a venda ou a doação para estabelecimentos que utilizem fogão à lenha.

Resíduos da Construção Civil: percebe-se que a existência desse resíduo não está relacionada a grandes volumes. Verifica-se que muitas áreas próximas dos pontos estudados são locais onde há várias reformas e construções executadas pelos próprios moradores ou sem intervenção profissional da área. Acredita-se que grande parte desses resíduos seja proveniente das obras informais.

Devido à problemas de fiscalização e conscientização populacional, muitos desses resíduos são depositados nos corpos d’ água ou nas matas próximas as áreas estudadas, ocasionando um grande prejuízo ambiental.

4.4  Pequenos Volumes de RCC: Política de ações de cadastramento de pequenos coletores.

As pequenas atividades construtivas, ou seja, autoconstruções e reformas geram pequenos volumes de resíduos que, na maioria das vezes, são transportados pelo próprio gerador ou por “carroceiros”, estes dispõem os resíduos em locais irregulares, causando inúmeros transtornos à vizinhança e ao ambiente. A limpeza desses locais é realizada, de uma forma não regular, pelo poder público, sendo que essa ação faz parte da ação denominada corretiva.

O cadastramento dos carroceiros e dos caçambeiros entra como parte do plano de gestão sustentável, já que, com isso, o município poderá contabilizar a quantidade de RCC recolhida e assim ordenar a quantidade de pontos coleta de pequenos volumes (ECOPONTOS) de que o município deve dispor.

O município iniciou o cadastramento, porém, este se encontra incompleto e desatualizado. Os agentes coletores necessitam de uma melhor definição de política municipal que os coloque como parte integrante na questão da limpeza pública.

Considera-se de muita relevância o cadastramento de todas as empresas voltadas para o recolhimento dos RCC para que ocorra o incentivo a educação ambiental dos funcionários, evitando a disposição em locais inadequados e a separação do material para posterior reciclagem.

4.5 .Diretrizes para implantação e instalação de Ecopontos.

Uma metodologia específica para a gestão diferenciada dos resíduos de construção e demolição baseia-se na facilitação do descarte pela oferta de espaços adequados para captação, na diferenciação obrigatória dos resíduos captados e na alteração de seu destino, pela adoção, no caso dos resíduos de construção e demolição, da reciclagem enquanto alternativa economicamente atrativa e ambientalmente sustentável, o que preserva recursos não-renováveis e possibilita a valorização de materiais nobres, destinando-os ao atendimento de demandas sociais urgentes

Gerenciar o enorme volume diariamente produzido é um dos principais desafios das administrações municipais. Na busca de soluções para essa problemática, propõe-se uma gestão de resíduos da construção e demolição como uma prática essencial para minimização da problemática e criação de ECOPONTOS, ou seja, pontos de entrega voluntária.

PINTO (1999) comenta estar em desacordo com as medidas corretivas aplicadas nas maiorias dos municípios brasileiros e sugere uma gestão diferenciada para os resíduos, baseada na sustentabilidade ambiental, melhorias na saúde pública, diminuição dos gastos públicos e melhoria na paisagem urbana, através das seguintes medidas:

- captação máxima dos resíduos gerados, através da constituição de redes de áreas de atração, diferenciadas para pequenos e grandes.geradores/coletores;

- reciclagem dos resíduos captados, em áreas perenes especialmente definidas para a tarefa;

- alteração de procedimentos e culturas, no tocante à intensidade da geração, à correção da coleta e disposição e às possibilidades de. utilização dos resíduos reciclados.

Entende-se por Ponto de Entrega Voluntária para de resíduos da construção e resíduos volumosos – PEV ou ECOPONTO, a instalação – decorrente da aplicação da Resolução CONAMA no 307 de 5 de julho de 2002 – destinada ao manejo destes materiais provenientes da entrega voluntária, por parte de geradores ou transportadores de pequenas quantidades, ou provenientes das ações  corretivas da limpeza urbana.

A medida decorre da aplicação da Resolução CONAMA no 307/02, de pequenos geradores resíduos recicláveis (RR), considerando cargas de no máximo 1,0 m3 de RCC, onde poderá ocorrer a triagem, estocagem e o transbordo dos RCC.

O desenvolvimento do projeto básico implicará no dimensionamento da área; com seu layout operacional, bem como na definição das edificações (dimensões básicas dos diversos componentes, sistema estrutural e construtivo a ser utilizado), proposição de totem identificador do empreendimento e do projeto urbanístico do entorno da área remanescente nos terrenos. Deverão ser tomadas como diretrizes específicas para o projeto os preceitos da Norma Brasileira – NBR 15.112/2004 e outras aplicáveis às operações desenvolvidas.

As instalações propostas deverão ser concebidas e dimensionadas para:

- A recepção diferenciada de pequenas quantidades (até 1 m3) de resíduos da construção civil;

- A recepção de resíduos oriundos das ações corretivas desenvolvidas pelo órgão de limpeza urbana local para solução dos resíduos mal dispostos em espaços públicos.

- A recepção de materiais recicláveis, materiais arbóreos e óleos comestíveis.

Na concepção do projeto dessas instalações de manejo dos resíduos da construção civil e, no dimensionamento dos espaços que as irão compor e na definição de suas inter-relações, deverão ser fundamentalmente consideradas as etapas básicas de manejo, a saber:

- Recebimento dos materiais a triar;

- Abertura das pilhas e triagem dos materiais, com retirada dos resíduos leves;

- Transporte interno dos resíduos leves para as áreas de acondicionamento;

- Acondicionamento temporário de resíduos leves;

- Acondicionamento temporário, em área coberta, de resíduos Classes C e D;

- Empilhamento e estocagem temporária dos resíduos pesados – classe A;

- Expedição dos resíduos leves triados e rejeitos;

- Expedição dos resíduos pesados para reutilização, reciclagem ou aterro.

- Armazenamento temporário dos resíduos arbóreos em baias.

- Armazenamento dos resíduos de óleos de fritura;

A infra-estrutura administrativa e de apoio operacional deverá ser constituída de:

- área administrativa;

- instalação sanitária;

- instalação de apoio aos veículos com tração animal.

Os Resíduos da Construção Civil (RCC) apresentam um volume significativo no montante total dos resíduos sólidos urbanos, cabendo destacar que a disposição inadequada desse resíduo, resulta em graves problemas ambientais e transtornos para s sociedade.

Nesse contexto foi aprovada a Resolução nº 307, de 05/07/2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que criou instrumentos para avançar no sentido da superação dessa realidade,  definindo responsabilidades e deveres e tornando obrigatória em todos os municípios do País e no Distrito Federal a implantação pelo poder púbico local de Planos Integrados de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, como forma de eliminar os impactos ambientais decorrentes das atividades relacionadas à geração, transporte e destinação desses materiais. Também determina para os geradores a adoção, sempre que possível, de medidas que minimizem a geração de resíduos e sua reutilização ou reciclagem; ou, quando for inviável, que eles sejam reservados de forma segregada para posterior utilização.

Cabe aos municípios, segundo essa política, a solução para os pequenos volumes, geralmente mal dispostos, e o disciplinamento da ação dos agentes envolvidos com o manejo dos grandes volumes de resíduos.

Nesse contexto, objetiva-se a implantação do primeiro ECOPONTO do município de Rio Claro. O local será caracterizado por ser um ponto de entrega voluntária (PEV) de Resíduos da Construção Civil (RCC); Resíduos Arbóreos (RPC); Resíduos Secos (Recicláveis) e Óleo de fritura (PEOF).

Agregou-se ao ECOPONTO, além dos RCC, os óleos de fritura, os resíduos arbóreos e os recicláveis devido a grande quantidade desses dispostos inadequadamente nos bairros.

As áreas escolhidas para a implantação dos ECOPONTOS, situam-se nas localidade abaixo:

ECOPONTO do bairro São Miguel ou “Pé no Chão”(final do anel viário UNESP).

ECOPONTO do bairro Chervezon (Rua 6 com Avenida M-15).

ECOPONTO do bairro Santa Clara (Avenida M-37).

ECOPONTO do bairro Wenzel (ao lado do Campo do Clube Juventude).

ECOPONTO do bairro INOCOOP.(anel de acesso à SP 127)

ECOPONTO do matadouro (final da Rua 9 lado ímpar).

Os locais apresentam localização privilegiada para a implantação de um ponto de entrega voluntária de resíduos, uma vez que cumprirá a função de atender a demanda dos resíduos do bairro e dos bairros vizinhos, uma vez que as áreas caracterizam- se como áreas de grande circulação de pessoas moradores dos bairros vizinhos, além de permitir o deslocamento dos pequenos coletores de seu perímetro até o respectivo ponto de entrega voluntária, inibindo, assim, o despejo irregular dos resíduos, pela facilidade conferida à sua entrega num local para isso designado. A altimetria das áreas foi considerada adequada para que os coletores não sejam obrigados a subir ladeiras íngremes com os veículos carregados, para realizar o descarte dos resíduos e não há barreiras naturais dificultando o acesso ao ponto de entrega.

As áreas apresentam disposição inadequada de RCC, sendo assim pode-se afirmar que o ponto já é uma área viciada e degradada pela presença desses resíduos, desta forma torna-se um local interessante para o ECOPONTO.

AÇÃO 1 – Rede de áreas para manejo de pequenos volumes

As áreas apresentam características adequadas para a implantação de um PEV, estipulando-se que área construída possua aproximadamente 300 m2

O projeto de cada ponto de entrega deve incorporar os seguintes aspectos:

• Prever a colocação de uma cerca viva nos limites da área, para reforçar a imagem de qualidade ambiental do equipamento público;

• Diferenciar os espaços para a recepção dos resíduos que tenham de ser triados (resíduos da construção e resíduos secos da coleta seletiva), para que a remoção seja realizada por circuitos de coleta, com equipamentos adequados a cada tipo de resíduo;

• Instalação de apoio para veículos de tração animal: garantir uma área que permita a segurança do animal e que o mesmo possa dessedentar-se;

• Aproveitar desnível existente para que a descarga dos resíduos pesados – resíduos da construção – seja feita diretamente no interior de caçambas metálicas estacionárias;

• Garantir os espaços corretos para as manobras dos veículos que utilizarão a instalação, como pequenos veículos de geradores e coletores, além dos veículos de carga responsáveis pela remoção posterior dos resíduos acumulados;

• Preparar placa, totem ou outro dispositivo de sinalização que informe à população do entorno e a eventuais passantes sobre a finalidade dessa instalação pública, como local correto para o descarte do RCC, óleos comestíveis, resíduos verdes e resíduos secos (coleta seletiva);

• Na placa deve ser muito clara as seguintes informações: proibida a entrada de RSS; Resíduos orgânicos; Resíduos Industriais; Resíduos Volumosos (sofás; pneus).

É essencial que se instale no ponto de entrega uma pequena guarita, com sanitário, para facilitar a presença contínua de um funcionário – uma espécie de zelador local, que acompanhe o uso correto do equipamento público e as condições de higiene local.

A  presença de uma rampa facilitando o despejo dos RCC (Classe A) nas caçambas pelos carroceiros. Os resíduos leves, caracterizados pelos presentes em podas e capinas, devem ser recebidos de maneira separada e colocados em baias para posterior trituramento.

Os resíduos secos (Classe B) serão acondicionados em coletores plásticos. A área coberta será destinada aos resíduos presentes nas Classes C e D, evitando assim a contaminação dos outros materiais, conforme a figura 4. O óleo de fritura também será recebido, armazenado na  área coberta e, posteriormente encaminhados para a ONG SOS VERDE.

Convém, ainda, para uma operação correta e eficiente do ponto de entrega, dar treinamento ao funcionário que ficará responsável pela unidade. Estes são os aspectos operacionais importantes para abordagem nesse treinamento:

• O limite estabelecido para o volume máximo das cargas individuais de resíduos que possam ser recebidos gratuitamente na unidade.

• Impedimento do descarte de resíduos orgânicos domiciliares, de resíduos industriais e de resíduos dos serviços de saúde;

• A organização racional dos resíduos recebidos, para possibilitar a organização de circuitos de coleta que devem ser executados com o auxílio de equipamentos e meios de transporte adequados.

AÇÃO 3 – Programa de informação ambiental

A implantação das instalações precisa ser acompanhada da criação e implementação de um eficiente Programa de Informação Ambiental, capaz de mobilizar os diversos agentes sociais envolvidos na geração ou no transporte de resíduos, para que assumam efetivamente suas responsabilidades e se comprometam com a manutenção e melhoria permanente da qualidade ambiental da cidade em que vivem e exercem sua atividade econômica.

O programa deve ter ações voltadas à redução da geração desses resíduos, à difusão do potencial de sua reutilização e reciclagem e à ampla divulgação sobre a localização das áreas destinadas a seu descarte correto.

Principais ações a serem desenvolvidas no programa:

• Divulgação entre os pequenos geradores e coletores sobre as opções para a correta disposição de resíduos no município, informando o ponto de entrega voluntária;

• Informação especialmente dirigida, no bairro, às instituições públicas e privadas com potencial multiplicador (escolas, igrejas, clubes, associações, lojas e depósitos de materiais para a construção e outras);

• Realização de atividades de caráter técnico para disseminação de informações relacionadas à utilização de agregados reciclados na construção civil.

É importante a organização de uma listagem das instituições do município que deverão ser buscadas como parceiras, para que atuem como agentes multiplicadores das soluções que estarão sendo implementadas. A listagem pode ser organizada como indicado no quadro a seguir, cuidando-se de lançar a sua localização em mapa, para que sejam desenvolvidas estratégias especiais para aquelas sediadas nas proximidades dos locais onde ocorrem as deposições irregulares.

    - Sustentabilidade e ações de educação ambiental.

Após a implantação do plano de gestão sustentável dos RCC, para que os bota-fora sejam desativados e as pessoas comecem a buscar o descarte correto, torna-se fundamental a mudança de postura dos geradores, gestores e coletores, sendo que essas mudanças só ocorreram através da educação ambiental.

Segundo PINTO (2004), as principais ações a serem desenvolvidas para que haja mudança de postura são:

- Informação junto aos pequenos geradores e coletores sobre as opções, para a correta disposição dos resíduos.

- Informação dirigida nos bairros, residências, as instituições públicas e privadas com potencial multiplicador.

- Informação concentrada junto aos agentes coletores e geradores.

- Realização de atividades de caráter técnico para disseminação de informações relacionadas à utilização de agregados reciclados na construção civil.

Acredita-se que haja ainda algum preconceito em relação à compra de materiais que passaram pelo processo de reciclagem, para tanto se sugere que ocorra um incentivo municipal através da utilização da mídia no processo de educação ambiental, além benefícios relacionados à isenção de impostos.

Cabe destacar que entre os maiores problemas está a falta de consciência ambiental dos geradores de RCC. Sabendo que as pessoas que realizam a autoconstrução são as maiores causadores de desperdício nas obras, caberia um projeto para que estas modifiquem  sua postura, bem como todos os envolvidos no ramo da construção civil.

Segundo Pinto (2005), a redução, a reutilização e a reciclagem dos RCC devem ser divulgadas, bem como as áreas autorizadas pela prefeitura para o descarte, além da responsabilidade do gerador pelo resíduo.

As escolas e universidades são os locais de maior movimentação de informações e apresentam grande potencial para transformação de atitudes erradas em atitudes corretas, além de ser um canal de disseminação de conhecimento, uma vez que o aluno convicto de algo passará a informação para os seus colegas e familiares.

A educação ambiental associada aos responsáveis pelas obras pode estar ligada a informações em revistas da área, palestras, seminários e congressos. Uma vez que ocorra conscientização desse público será disseminada com maior facilidade para as pessoas que trabalham nas obras.

A educação ambiental apresenta resposta se trabalhada em rede e a longo prazo, havendo necessidade do envolvimento de vários agentes para efetivação do programa. O município em questão realiza um programa de informação ambiental, comprometendo o sucesso de um projeto para a gestão adequada dos resíduos.

A fiscalização dos agentes é um importante instrumento de gestão e complementar à oferta das instalações como solução concreta para o problema do manejo adequado do RCC e ao programa de informação e mobilização social.

A ideia é que o novo programa renove as práticas de fiscalização de posturas já eventualmente existentes no município, ou introduza novas estruturas e procedimentos de controle. Em todo caso, há necessidade de se rever o sistema de fiscalização a partir da definição precisa das competências e regras para atuação dos geradores, coletores, receptores e, inclusive, dos gestores municipais, estabelecendo-se, para o descumprimento de cada regra, as penalidades que permitirão o disciplinamento desses diversos agentes.

As principais ações implementadas nesse programa específico são:

• Fiscalizar a adequação de todos os agentes coletores às normas do novo sistema de gestão, inclusive seu cadastro nos órgãos municipais competentes;

• Fiscalizar a ação dos geradores, inclusive quanto ao correto uso dos equipamentos de coleta, de forma que eles não repassem aos coletores responsabilidades que não lhes competem;

• Coibir a continuidade de operação de antigos bota-foras e o surgimento de outras áreas para a deposição de RCC não licenciadas e incompatíveis com o novo sistema de gestão;

• Estabelecer instrumentos de registro sistemático das ações de fiscalização e controle empreendidas de maneira a tornar possível a avaliação periódica da sua eficácia e aperfeiçoamento.

Outras ações complementares

Além das ações anteriormente descritas e que podem ser consideradas estruturantes do novo sistema de manejo e gestão sustentável dos resíduos da construção e resíduos volumosos, há outras

ações, de caráter complementar, que podem ser adotadas para a ampliação da eficiência geral do sistema, tais como:

• Articular a rede de pontos de entrega com um programa de coleta seletiva:

A rede de pontos de entrega voluntária para pequenos volumes pode ser articulada às ações de coleta seletiva dos resíduos secos recicláveis domiciliares. Para isso, o projeto dos pontos de entrega deve prever um local específico para a instalação de um conjunto de contêineres

e algumas baias cobertas que permitam o armazenamento temporário desses resíduos. Os pontos de entrega podem, igualmente, funcionar como suporte físico à atuação de grupos que atuem na coleta seletiva, captando resíduos nas ruas do entorno e em ações conjuntas com as instituições parceiras da região.

• Criar um programa para capacitação de carroceiros e outros pequenos coletores:

Como grande parte das deposições irregulares de resíduos são resultantes da ação dos pequenos coletores e de suas limitações quanto à sua capacidade de deslocamento, sua inserção formal no novo sistema de gestão possibilita melhores resultados para a limpeza urbana e redução de seu custo operacional, além de propiciar a ampliação da renda desses agentes.

- Desenvolvido um programa específico de apoio aos carroceiros:

Abrangendo a orientação veterinária para o adequado trato dos animais de tração, viabilização da cessão de medicamentos veterinários, de pneumáticos “meia-vida” captados nos pontos de entrega.

Para receber o apoio do programa, esses pequenos coletores deverão se cadastrar no novo sistema e assumir total compromisso de que farão a correta disposição dos resíduos nos pontos de entrega. Esse tipo de programa promove a inclusão social dos pequenos coletores do RCC gerado na cidade e, ainda, faz com que esses trabalhadores passem de degradadores ambientais a novos e valiosos agentes da limpeza urbana.

• Criar um banco de áreas para aterramento:

Para ampliar as possibilidades de disposição do RCC classe A, poderá ser criado um banco de áreas para aterramento - composto de lotes ou pequenas glebas urbanas, públicas ou particulares, que necessitem de aterramento de seus relevos, em caráter definitivo e de forma adequada, com vistas à implantação posterior de outra atividade urbana.

A implantação desse banco de áreas deve conter, além do cadastro das áreas disponíveis para aterramento, critérios corretos para atender à demanda de materiais limpos, definição das responsabilidades e procedimentos para o licenciamento e execução do aterramento, ou seja, uso exclusivo do resíduo Classe

Principais serviços a executar para a efetiva implantação do ECOPONTO:

- Movimentação de terra para ajuste da topografia;

- Cercamento com arame leve, alambrado ou muro;

- Portões de acesso e pilares de fixação;

- Preparação de baias para resíduos arbóreos com placas de concreto ou alvenaria;

- Preparação de desnível em talude ou mureta para instalação de caçambas metálicas;

- Instalação de guarita com banheiro acoplado.

- Cobertura de baias para recebimento de resíduos secos da coleta seletiva;

- Cobertura de baias para recebimento de resíduos da construção Classes C e D;

- Execução de entrada para energia e água;

- Cerca viva no entorno e paisagismo;

- Placa de identificação;

- Instalação de apoio para veículo de tração animal, juntamente com a área de dessedentação.

Além do ganho ambiental que a implantação dos ECOPONTOS acarretaria, o município teria a vantagem de possuir um material inerte considerado limpo, ou seja, um material sem mistura com outras classes de RCC e outros materiais. Desta forma, o envio para a reciclagem e conseqüente fabricação de agregadado seria mais eficiente.

5. Considerações finais

A presença expressiva dos RCC no município de Rio Claro traz consigo inúmeros problemas derivados da falta de um plano integrado de gestão para os resíduos, tornando relevante a adequação de medidas para os problemas estudados sejam revertidos.

A partir do diagnóstico das áreas de deposição do RCC e contato com diversos agentes envolvidos na gestão dos RCC do município, pontuam-se diversos problemas a serem encarados e resolvidos emergencialmente.

A Resolução do Conama 307 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta diretrizes orientadores da gestão dos RCC nos municípios, uma vez que aborda medidas que valorizam o resíduo, diminui os gastos públicos com ações corretivas e preserva as paisagens e a saúde da população, porém, o município em questão não a coloca em prática.

O município de Rio Claro, como a maioria dos municípios brasileiros, opta por ações corretivas para o manejo dos resíduos. Essa atitude prolonga o problema, desperdiça vultosas somas de dinheiro, além de gerar problemas ambientais e de saúde pública. As práticas realizadas pelos agentes responsáveis são consideradas absolutamente insustentáveis na medida em que desperdiçam consideráveis quantidades de recursos naturais e tratam o resíduo como material sem possibilidade de retorno ao processo produtivo.

O descarte dos RCC é realizado em bota-foras atraindo inúmeros tipos de resíduos, ficando com aparência de lixões. Nas áreas estudadas, pode-se verificar a presença de resíduos domiciliares, resíduos volumosos, resíduos de poda e capina e resíduos industriais, resultando em inúmeros impactos ambientais como a erosão e o assoreamento, além de atrair vetores de doenças colocando em risco a população local.

É indispensável o disciplinamento entre todos os agentes envolvidos com os RCC, que vão desde o gerador, transportador, poder público e a sociedade, criando subsídios para a elaboração de um plano de gestão adequada.

6. Referências bibliográficas

ABESC – Associação Brasileira de Serviços de Concretagem, disponível em: www.abesc.org.br, acessado em 20/09/2008.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos Sólidos, NBR 1004, 1987.

ANGELIS NETO, G. As deficiências nos instrumentos de gestão e os impactos ambientais causados por resíduos sólidos urbano: O caso de Maringá/PR. Tese, (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 1999.

ANGULO, S.C. et.al. Constrution and Demolitions waste, its variability and recycling in Brazil. In: Sustainable buildings. Oslo, Noruega., 2000.

ASSIS, C. S. Modelo de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos: uma contribuição ao planejamento urbano. Tese (Doutorado). Universidade Estadual Paulista-UNESP, Rio Claro, 2002.

AGOPYAN, V., et.al. Alternativas para a redução do desperdício em canteiros de obras: PCC-USP, (Relatório Final: volume 4), Departamento de Engenharia de Construção Civil, USP, São Paulo, 1988.

BRAGA, R; CARVALHO, P. F. (orgs.) Estatuto da Cidade: política urbana e cidadania. Rio Claro: LPM-IGCE-UNESP, 2000, pp. 41-59.

BRASIL, Leis. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA RESOLUÇÃO n. 237, de dezembro de 1997.

BRASIL, Leis. Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Revista Saneamento Ambiental, 1998. Suplemento.

BRASIL, Leis. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA RESOLUÇÃO n. 237, de dezembro de 1997.

BRASIL, Leis. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA RESOLUÇÃO n. 307, de agosto de 2002.

BRASIL.Decreto 12.205/2012. Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Brasil. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Resíduos sólidos domiciliares: Um programa de coleta seletiva com inclusão social / Lima, Rosimeire Suzuki – Brasília :Ministério das Cidades, 2007. 72p. :il.

BURGO, Paulo C. F. Caracterização da Disposição dos Resíduos de Construção e Demolição em Bauru – S.P. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2002.

CAMPOS, J. de Oliveira. Resíduos Sólidos – Inventário e Plano de Manejo para a cidade de São Carlos. Prefeitura Municipal de São Carlos, 2000, inédito.

CAMPOS, J. de Oliveira, et al.(org). Manejo de Resíduos - Pressuposto para a Gestão Ambiental. Laboratório de Planejamento Municipal - IGCE, UNESP - Rio Claro, 2002.

CASTRO L.O.A. Destinação dos Resíduos de Construção e Demolição na Área Insular do Município de Santos e seus Impactos Sanitários e Ambientais. Tese (Mestrado).Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2003.

CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares: relatório de 2007. São Paulo: CETESB, 2008. Disponível em www.cetesb.sp.gov.br. Acesso: Ago/2008.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM. São Paulo: CEMPRE.

2008. Disponível em: www.cempre.org.br/ciclosoft_2005.php. Acesso em 26 ago.

2008.

CORTEZ, A. T. C. A questão de resíduos sólidos domiciliares: coleta seletiva e reciclagem – A experiência de Rio Claro (SP). Tese (Doutorado), Universidade Estadual Paulista – UNESP, Rio Claro – SP, 2002

DORSTHORST, B.J.H; HENDRIKS, Ch. F. Re-use of construction and demolition waste in the EU. In: CIB Symposium: Construction and Environment – theory into practice., São Paulo, 2000. Proceedings. São Paulo, EPUSP, 2000.

ESTEVES, Luís G. Nicézio. Impactos Ambientais Gerados por Resíduos da Construção em São José do Rio Preto-SP. 85p. Trabalho de Graduação Integrado. Universidade Federal de São Carlos, 1997.

European Commission DGXI. Construction and demolition waste management practices, and their economic impacts [monografia on line]. 2002. Disponível em www.http:europa .eu.int/comm/environment/waste/studies/cdw/c&dw_chapter7- 10.pdf [15 de Janeiro de 2007 ]

FIGUEIREDO, G. Panorama dos RCC – Gestão e Projetos. In: Seminário apresentado na UFScar em Junho de 1995. (CD ROM)

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS.

Disponível em: <http://www.seade.sp.gov.br> Acesso em: 10/04/2007.

GUNTHER, W.M.R. Minimização de resíduos e educação ambiental. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA, 7. Curitiba, 2000. Anais. Curitiba, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE [on line] Disponível em: <http://www.ibam.org.br/publique/media/Boletim1a.pdf> Acesso em 29/07/2008.

IBGE (2000) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: www. Ibge.gov.br. Acesso em: 04 de fevereiro de 2007.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa anual da indústria

da construção (PAIC) de 2003. Disponível em:< http://www.ibge.gov.br>. Acesso

em: 10 de novembro de 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-IBAM. Consulta nacional sobre a gestão do saneamento e do meio ambiente urbano. Relatório final. Banco Mundial/MBES/Secretaria Nacional de Saneamento/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. [1995].

JARDIM, N. S. et al.. Coord. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. São Paulo, IPT, 1995.

JOHN, V.M.J. Panorama sobre a reciclagem de resíduos na construção civil. In:

Seminário Desenvolvimento Sustentável e a Reciclagem na Construção Civil, São Paulo, 1999. Anais. São Paulo, IBRACON, 1999, pp.44-55.

JOHN, V.M.; AGOPYAN, V. Reciclagem de resíduos da construção. Professores EP-USP/ PCC Seminário - Reciclagem de resíduos sólidos domésticos. São Paulo - SP. 2000. Disponível em: <http://www.reciclagem.pcc.usp.br>. Acesso: em 20 ago. 2008.

JOHN, V.M. Reciclagem de Resíduos na Construção Civil: contribuição para metodologia de pesquisa e desenvolvimento. 2000. 120p. Tese (Livre Docência). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

JOHN, V.M & AGOYAN, V. Reciclagem de Resíduos de Construção.In: Seminário Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares, SMA-CETESB, São Paulo, 2000. Disponível em: www.reciclagem. pcc.usp.br . Acesso em: 10 de abril de 2007.

KILBERT,C. Establishing principles and a model for sustainable construction. In: CIB TG 16 Sustainable construction. Proceeding. Tampa, Flórida, November 6-9, 1995 p.3-12

LEITE, M. B. Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduos da construção e demolição. 2001. 270p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

LOPES, Adriana Antunes. Estudo da Gestão e do Gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos no município de São Carlos-SP. Tese (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Carlos, 2003.

MARÇAL, Jr, E. (Coord.). Relatório Preliminar do Aterro de Resíduos Inertes do Município de Rio Claro- S.P.  Empresa de Engenharia Ambiental LTDA, 2006.

MARÇAL, M. dos S. Geomorfologia Ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

MEDEIROS, F. Resíduos da Construção - Leis e Projetos tentam solucionar o destino final do material que sobra nas obras. Revista Qualidade na Construção, Ano 4, n 26, p. 6-10, SindusCon-SP, 2002.

MULDER, E. et al. Immobilisation of PAH in waste materials. In: Waste Materials in Constructions. Inglaterra, 2000. Proceedings. Inglaterra, 2000. pp. 953-62.

NETO, José da Costa Marques. Diagnóstico para estudo de gestão dos resíduos de construção e demolição do município de São Carlos. Tese (Mestrado). Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2003.

NETO , José Marques Costa. Projeto para a Implantação da Estação de Transbordo e Triagem para Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: Rio Claro- S.P. Rio Claro, 2005.

NETO , José Marques Costa . Gestão dos Resíduos De Construção e Demolição no Brasil. São Carlos, RIMA, 2006.

NICOLETTI, F et al. Doin, R (org); Atlas Municipal Escolar: Geográfico, Histórico, Ambiental. FAPESP, Prefeitura Municipal; UNESP. Campus de Rio Claro, 2001.

NICOLAU, M. C. Caracterização do impacto ambiental de um aterro de inertes no Córrego dos Cocais - município de Itatiba (SP) e do seu comportamento estrutural. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2004.

OLIVEIRA, M.J. Estefano de. Materiais descartados pelas obras de construção civil: estudos dos resíduos de concreto para a reciclagem. Tese (doutorado). Universidade Estadual Paulista, UNESP, 2001.

PABLOS, J. M. Utilização dos Resíduos Sólidos gerados pelo descarte das areias de fundição aglomeradas com argila no setor de construção civil. São Carlos, 57p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 1995.

PARELLADA, Lázaro A. R. Avaliação do Sistema de Remoção dos Resíduos de Construção e Demolição através de caçambas coletoras posicionadas no espaço público urbano. Tese (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001.

PINTO, T.P. Entulho de construção: problema urbano que pode gerar soluções. Construção, n. 2325, São Paulo, 1992.

PINTO, Tarcísio de Paula. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana. São Paulo, 1999. 189p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil, USP, 1999.

PINTO, Tarsício de Paula. Reciclagem no canteiro de obras responsabilidade ambiental e redução de custos. Revista Téchne, editora Pini, ed. 49. São Paulo, 2000. p. 64-68

PINTO, Tarcisio de Paula. Gestão de Resíduos de Construção e Resíduos  Volumosos no Município de Araraquara. Relatório 2: Diagnóstico Geral e Plano de Ação, I&T, Araraquara, 2004.

PINTO, Tarcísio de Paula (coord). Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil: a experiência do SindusCon. São Paulo: Obra Limpa, I & T, 2005.

Prefeitura Municipal de Rio Claro (homepage). Disponível em www.rioclaro.sp.gov.br , acesso em: 01/05/2007.

RIO CLARO. Prefeitura Municipal. Lei Orgânica do município de Rio Claro.

RIO CLARO. Prefeitura Municipal.  Proposta de lei para Plano Integrado dos RCC, 2002.

Schenini, P. C. Gestão de Resíduos da Construção Civil. In: Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário , UFSC Florianópolis,2004.

SEADE- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2003) Disponível em: http://www.seade.gov.br, acesso em 12/08/2008.

SOARES F.P. et.al. Áreas urbanas degradadas: relações com a gestão de resíduos sólidos. RDE - REVISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Ano VIII, Nº 13 . Salvador, BA, Janeiro de 2006.

SOUZA, B.O., TEIXEIRA B.A. Diagnóstico da coleta e destinação final de resíduos da construção civil na cidade de São Carlos -S.P. São Carlos. Trabalho de Graduação Integrado. Universidade Federal de São Carlos, 1997.

ZORDAN, S. E. Entulho da Indústria da Construção Civil. Disponível em:

http://www.reciclagem.pcc.usp.br/entulho_ind_ccivil.htm. Acesso em: 09/05/2007

.